Заказчик: СНТ «Прибор», 140250, Россия, Московская область, Воскресенский р-н, пгт Белоозерский

Председатель: Коваль Татьяна Анатольевна, 8 985 68829 30

Контактное лицо: Пакин Алексей Николаевич, 8 916 335 97 31

Сайт: sntpribor.umi.ru

Описание ремонтируемой дороги:

|  | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Длина (км) / ширина (м) | Длина - около 1км, ширина – 6…7м |
| 2 | Покрытие | Грунт с вкраплениями строительного мусора и щебня. |
| 3 | Начало дороги | GPS/GLONASS-координаты = 55.536658, 38.454287 https://yandex.ru/maps?whatshere%5Bpoint%5D=38.507399%2C55.484051&whatshere%5Bzoom%5D=17.0&ll=38.45423299999999%2C55.53663399961459&z=17.0 |
| 4 | Конец дороги | GPS/GLONASS-координаты = 55.541008, 38.465917 https://yandex.ru/maps?whatshere%5Bpoint%5D=38.470532%2C55.543007&whatshere%5Bzoom%5D=17.0&ll=38.46593200000001%2C55.5410089996146&z=17.0 |
| 5 | Количество дренажных труб | 1 |
|  | Схема |  |

Краткое описание работы: до 1.11.2018г. требуется выровнять, отсыпать щебнем, асфальтовой крошкой и уплотнить 700 метров грунтовой дороги шириной 5-6 метров вблизи д.Пласкинино, Раменского р-на, в местности с высоким уровнем грунтовых вод. Стоимость работ не должна превышать 1 000 000руб., а подрядчик должен быть найден к 1.09.2018г. с тем, чтобы выполнить работу в период 15.09.2018...1.11.2018г.

Смета на ремонт участка дороги протяжённостью 500м:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Длина, м | 700,00 |
| Ширина полотна, м | 5,00 |
| Толщина полотна, м | 0,20 |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость ед. изм. Руб. с НДС | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Устройство полотна из известкового щебня М-600 фракции 20-40 мм, с расклинцовкой щебнем фракции 5-10 мм, с уплотнением, толщиной 0,2 м., в т.ч.: | м2 | 3 500 | 299,20 | 1 047 200,00 |
|  | - материал с доставкой | м3 | 700 | 1 400,00 | 980 000,00 |
|  | - работа = укладка и уплотнение |  |  |  | 67 200,00 |
| Итого, руб.: |  |  |  |  | 1 047 200,00 |